山东省安全生产监督管理局文件

鲁安监发〔2006〕102号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于印发《烟花爆竹生产企业安全标准化

考核评级办法及考核评级标准（试行）》和《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级办法

及考核评级标准（试行）》的通知

各市安监局：

为指导全省开展烟花爆竹生产、批发企业安全标准化工作，省局组织制定了《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级办法及考核评级标准（试行）》和《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级办法及考核评级标准（试行）》，现印发给你们，请依据标准认真组织开展工作。

二〇〇六年七月二十一日

烟花爆竹生产企业安全标准化

考核评级办法及考核评级标准

（试行）

山东省安全生产监督管理局

二00六年七月

烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级办法

一、为认真贯彻落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》、《烟花爆竹安全管理条例》和《山东省安全生产条例》及国家安全生产监督管理局《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》，指导全省烟花爆竹生产企业开展安全标准化工作，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，特制定本办法。

二、本考核办法适用于山东省烟花爆竹生产企业的安全标准化考核评级工作。

三、申请安全标准化考核评级的生产企业必须具备以下条件：

（一）依法取得烟花爆竹安全生产许可证；

（二）开展烟花爆竹安全标准化工作，并按规定进行自评；

（三）截止申请日，一年内未发生死亡事故和重特大火灾、爆炸事故。

四、烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级，应当按照《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的30%；设备设施和现场布局安全考评部分逐个检查。

五、烟花爆竹生产企业安全标准化考核得分满分为1000分。

被考核企业的得分计算方法：

各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]

六、烟花爆竹安全标准化生产企业分为二个等级：

一级企业：安全标准化考核得分900分（含）以上；

二级企业：安全标准化考核得分750—900分。

七、安全标准化考核评级管理

（一）省安监局负责一级达标企业的考核评级与核准工作；市安监局负责二级达标企业的考核评级与核准工作。

（二）企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门参加的自评小组，按照《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准》的要求进行自评。企业自评后，形成自评报告，向相应的安监部门提出复评申请。

（三）安监部门收到企业的复评申请后，应组成考评小组，按照《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准》的要求对企业进行考评，并形成考评报告。考评合格的，由安监部门核准，并向企业颁发相应等级的烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾；考评不合格的，由企业按照考评报告的要求进行整改，整改完毕并经安监部门复查合格的，由安监部门核准后，向企业颁发相应等级的安全标准化企业证书和牌匾。

（四）达标企业应每年对本单位的安全标准化状况进行一次自评，并将自评报告报相应的安监部门，安监部门应对达标企业进行监督检查。

（五）达标企业发生死亡事故、万元以上火灾事故或爆炸事故的，由原考评部门撤销其安全标准化企业称号。

八、烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾的有效期为3年。有效期满前3个月内，企业应向原发证机关提出换证申请，经考核合格后换发新证。

九、烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安监局统一规定，由发证机关自行印制。

烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准

| 序号 | 考评内容 | 查证、测定方法 |  |  | 指标 |  |  | 应得分 |  | 评分标准 |  | 实 得 分 | 抽查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 目标值 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基础管理考评（295分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 | 按No.101查证 |  |  | 100％ |  |  | 25 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产规章制度 | 按No.102查证 |  |  |  |  |  | 25 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 3 | 规划与年度计划 | 按No.103查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 4 | 机构与人员 | 按No.104查证 |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 5 | 安全生产教育,其中 | 按No.105查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 45 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
|  | 新职工进厂三级教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 10 |  | 少1人扣5分 |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员培训教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 10 |  | 少1人扣10分 |  |  |  |  |
|  | 中层及中层以上干部教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 4 |  | 少1人扣4分 |  |  |  |  |
|  | 班组长教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 4 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |  |
|  | 员工职业健康教育 |  |  |  | 90％ |  |  | 3 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |  |
|  | 转岗教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 4 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |  |
|  | 安全管理人员教育 |  |  |  | 100％ |  |  | 5 |  | 少1人扣5分 |  |  |  |  |
|  | 安全知识抽查合格率 |  |  |  | ≥80％ |  |  | 5 |  | 低于80％扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 事故管理 | 按No.106查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 7 | “三同时” 管理 | 按No.107查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 8 | 车间（生产线）安全管理 | 按No.108查证 |  |  | 100％ |  |  | 15 |  | 按考评检查表计分， 各车间（生产线）加权平均分为该项实得分 |  |  |  |  |
| 9 | 安全操作规程 | 按No.109查证 |  |  |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 10 | 特种设备及人员安全管理 | 按No.110查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 11 | 相关方安全管理 | 按No.111查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 12 | 现场监督检查 | 按No.112查证， |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 13 | 应急救援预案 | 按No.113查证 |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 14 | 危险源管理 | 按No.114查证 |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 15 | 安全管理档案 | 按No.115查证 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 16 | 技术资料 | 按No.116查证 |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 二、生产设备设施和现场布局安全考评（610分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺布置 |  | 按No.201查证 |  |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 2 | 生产区选址 |  | 按No.202查证 |  |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 3 | 危险性建筑物 |  | 按No.203查证 |  |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 4 | 机械设备 |  | 按No.204查证 |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 5 | 防护屏障 |  | 按No.205查证 |  |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 6 | 产品运输 |  | 按No.206查证 |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 7 | 原材料、产品储存 |  | 按No.207查证 |  |  |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 8 | 消防设施 |  | 按No.208查证 |  |  |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 9 | 建筑物标识和安全距离 |  | 按No.209查证 |  |  |  |  |  | 60 |  | 按检考评查表实得分 |  |  |  |
| 10 | 电气和防雷设施 |  | 按No.210查证 |  |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 11 | 生产工具 |  | 按No.211查证 |  |  |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 12 | 安全警示标志 |  | 按No.212查证 |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 13 | 建筑物采暖通风 |  | 按No.213查证 |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分, |  |  |  |
| 14 | 作业现场 |  | 按No.214查证 |  |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 15 | 废物处理 |  | 按No.215查证 |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |

| 序号 | 考评内容 | 查证、测定方法 | 指标 |  | 应得分 | 评分标准 | 实 得 分 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值 | 实测值 |  |  |  |  |
| 16 | 锅炉与辅机 | 按No.216查证 |  |  | 10 | 按考评检查表实得分， |  |  |
| 17 | 厂内机动车辆 | 按No.217查证 |  |  | 15 | 按考评检查表实得分， |  |  |
| 18 | 成品仓库 | 按No.218查证 |  |  | 45 | 按考评检查表实得分， |  |  |
| 19 | 晾晒与烘干 | 按No.219查证 |  |  | 30 | 按考评检查表实得分， |  |  |
| 三、厂区环境与职业健康考评（95分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂区环境 | 按No.301查证 |  |  | 25 | 按考评检查表实得分 |  |  |
| 2 | 职业危害作业点达标率 | 按No.302查证 |  |  | 25 | 按考评检查表实得分，多个车间取平均值 |  |  |
| 3 | 职业危害作业人员健康监护 | 按No.303查证，查相关资料 |  |  | 20 | 按考评检查表实得分 |  |  |
| 4 | 职业危害分级 | 按No.304查证，查相关资料 |  |  | 15 | 按考评检查表实得分 |  |  |
| 5 | 职业病管理 | 按No.305查证 |  |  | 10 | 按考评检查表实得分 |  |  |

附件一

烟花爆竹生产企业

安全标准化复评申请表

企 业 名 称：

申 请 级 别：

申 请 时 间：

| 企 业 概 况 | 企业名称 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |  |
|  | 经济类型 |  | 注册资本 | 万元 |  |
|  | 工商注册号 |  | 登记日期 |  |  |
|  | 登记机关 |  | 从业人员 | 人 |  |
|  | 技术人员 | 人 | 专职安全 管理人员 | 人 |  |
|  | 特种作业人员 | 人 | 固定资产总值 | 万元 |  |
|  | 销售额 | 万元 | 出口额 | 万元 |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |
| 申请等级 |  |  |  |  |  |
| 我单位已按《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 二00 年 月 日 |  |  |  |  |  |

烟花爆竹生产企业安全标准化自评报告

企业自评情况概述

附：《烟花爆竹生产企业安全标准化自／考评汇总表》

附件二

烟花爆竹生产企业

安全标准化考评报告

企 业 名 称：

考评小组名称：

考 评 时 间：

考评情况概述

企业安全标准化方面存在的主要问题及改进建议

考评结论

依据《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评级标准》和企业的申请，我小组对该企业安全标准化工作进行了考评。考评实得分为 分，达到了 级安全标准化企业的标准。建议予以核准。 考评小组负责人签字： 二OO 年 月 日

企业主要负责人签字： （单位盖章） 二00 年 月 日

市级安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日

省级安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日

附：《烟花爆竹生产企业安全标准化自／考评汇总表》

附件三

烟花爆竹生产企业安全标准化自／考评汇总表

| 序号 | 考评内容 |  |  | 应得分 |  |  |  | 拥有分类 总数量 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  | 检 查 总扣分 |  |  |  | 检查平均扣分 |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理考评（合计应得分295分，实得分 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产规章制度 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规划与年度计划 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机构与人员 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全生产教育， 其中 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新职工进厂三级教育 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员培训教育 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中层及中层以上干部教育 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班组长教育 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工职业健康教育 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转岗教育 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理人员教育 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全知识抽查合格率 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 事故管理 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | “三同时 ”管理 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 考评内容 |  |  |  |  |  | 应得分 |  |  | 拥 有 分 类总数量 |  |  | 抽 查 数 量 |  |  | 抽 查 总扣分 |  |  |  | 抽查平 均扣分 |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |
| 8 | 车间（生产线）安全管理 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全操作规程 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 特种设备及人员安全管理 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 相关方安全管理 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 现场监督检查 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 应急救援预案 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 危险源管理 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全管理档案 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术资料 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产设备设施和现场布局安全考评（合计应得分610分，实得分 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 工艺布置 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 生产区选址 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 危险性建筑物 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 机械设备 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 防护屏障 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 产品运输 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 原材料、产品储存 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 消防设施 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 建筑物标识和安全距离 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  |  | 考评内容 |  |  |  | 应得分 |  |  | 拥 有 分 类总数量 |  |  | 抽 查 数 量 |  |  | 抽 查 总扣分 |  |  |  | 抽查平 均扣分 |  |  | 实得分 |  | 备 注 |  |
| 10 |  |  | 电气和防雷设施 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 生产工具 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 安全警示标志 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 建筑物采暖通风 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 作业现场 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 废物处理 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 锅炉与辅机 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 厂内机动车辆 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 成品仓库 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 晾晒与烘干 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、厂区环境与职业健康考评（合计应得分95分，实得分 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 厂区环境 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 职业危害作业点达标率 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 职业危害作业人员健康监护 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 职业危害分级 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 职业病管理 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

烟花爆竹生产企业安全标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主要负责人履行职责 | 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和安全操作规程，缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且配备专、兼职安全管理人员，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 建立各职能部门的安全职责 | 1.有文本，覆盖企业所有部门，缺少一个单位扣1分。 2.现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 建立各级各类人员的安全职责 | 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符，一处不符合扣1分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果，一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  | 25 |  |  |

安全生产规章制度考评检查表

No.102

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业应至少建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度 ⑵事故隐患整改制度 ⑶安全设施设备管理制度 ⑷安全教育培训制度 ⑸安全投入保障制度 ⑹防火安全管理制度 ⑺职业卫生管理制度 ⑻电气临时线审批制度 ⑼重大危险源检测、评估、监控措施 ⑽技术管理和产品管理制度 ⑾安全奖惩制度 ⑿不合格产品处置和跟踪制度 ⒀产品安全性检测制度 ⒁劳动防护用品管理制度 ⒂原料、辅助材料购买、入库验收制度 ⒃原料、辅助材料使用和保管制度 ⒄余药、废药安全处置制度 ⒅危险工房和车间的安全管理制度 ⒆安全目标管理制度 | 1.查看文本，每少一种扣1分。 2.其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣1分。 | 20 |  |  |
| 2 | 规章制度符合国家法律法规和标准的要求 | 所有规章制度中出现一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 25 |  |  |

规划与年度计划考评检查表

No.103

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业长远规划中应有安全内容 | 1.规划有文本，内容针对性强，无规划不得分。 | 2 |  |  |
| 2 | 年度工作计划 | 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 | 3 |  |  |
| 3 | 安全费用管理 | 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入，无项目扣3分。 2.安全费用的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3. 安全费用按比例提取，建立安全费用台帐，专款专用。不提取扣3分，挪用扣2分。 4．抽查执行情况，每项未完成扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |  |

机构与人员考评检查表

No.104

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理网络 | 1.企业建有统一协调安全生产的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣1分。 | 3 |  | 主要考评三级管理网的建立情况。 |
| 2 | 安全管理机构 | 1.建立相对独立的安全管理机构，有明确的管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全管理人员应按企业从业人员的1％及以上比例配备 | 1.查人员名单，每降低1‰扣3分。 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），安全管理人员达到高中或中专以上文化程度，具有三年以上工作经验，企业负责人和安全机构专职人员经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣1分。 | 7 |  |  |
| 4 | 原材料、产品质量检测检验机构、人员 | 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 2．查工作记录和检测记录。不合格扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

安全生产教育考评检查表

No.105

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新职工进厂三级教育 | 目标值100％，少1人扣10分。 | 10 |  |  |
| 2 | 特种作业人员培训教育 | 目标值100％，查管理台帐，少1人扣10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 中层及中层以上干部教育 | 目标值100％，少1人扣4分。 | 4 |  |  |
| 4 | 班组长教育 | 目标值100％，少5％扣4分，查车间记录。 | 4 |  |  |
| 5 | 员工职业健康教育 | 目标值90％，少5％扣2分，查车间记录。 | 3 |  |  |
| 6 | 转岗教育 | 目标值100％，少5％扣4分，查车间记录。 | 4 |  |  |
| 7 | 安全管理人员教育 | 目标值100％，少1人扣5分，查职能部门记录。 | 5 |  |  |
| 8 | 安全知识抽查合格率 | 目标值≥80％，低于80％扣3分，查车间记录。 | 5 |  |  |
| 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 45 |  |  |

事故管理考评检查表

No.106

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有从业人员均参加工伤社会保险 | 查缴费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。 | 6 |  |  |
| 2 | 事故控制指标：无重伤、无死亡、无万元以上经济损失火灾；轻伤率低于1% | 有死亡或万元以上经济损失火灾取消评级资格；轻伤事故率不达标扣8分。 | 8 |  |  |
| 3 | 工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 | 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，缺一项扣1分。 | 6 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

“三同时”管理考评检查表

No.107

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全设施，且通过安监部门审查 | 查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。 | 4 |  |  |
| 2 | 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行 | 查安全防护设施试运行记录，一项不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 验收阶段：安全设施经安监部门验收后，与主体工程同步投入使用 | 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣1分。 2.建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 安全设施投资应纳入建设项目概算 | 查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣1分，使用不当扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |  |

车间（生产线）安全管理考评检查表

No.108

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全了岗位安全操作规程 | 应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分；一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣1分。 | 8 |  |  |
| 2 | 安全检查与隐患整改 | 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣1分；发现一项隐患未整改扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |  |

安全操作规程考评检查表

No.109

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全了各岗位（工序）的安全操作规程 | 1.查岗位安全操作规程，无遗漏，每缺少一个岗位扣5分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣3分。 | 15 |  |  |
| 2 | 严格执行岗位安全操作规程 | 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣2分。 | 15 |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

特种设备及人员安全管理考评检查表                     NO.110

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备采购 | 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 2 | 特种设备档案 | 应建立特种设备安全技术档案： ⑴特种设备的设计文件、合格证、安装、使用维护等文件资料； ⑵特种设备检验和检查记录； ⑶特种设备日常使用状况记录等； 一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 特种设备定期检验 | 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 | 3 |  |  |
| 4 | 特种设备操作人员 | 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。 2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |  |

相关方面安全管理考评检查表

No.111

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 | 1.查安全协议，少一单位扣2分。 2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。 3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 | 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。 | 3 |  |  |
| 3 | 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 | 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 | 查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣1分；无安全管理制度和措施扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 合 计 |  | 10 |  |  |

现场监督检查考评检查表

No.112

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场操作和作业 | 依据安全操作规程和规章制度，现场抽查，一处不合格扣3分。 | 6 |  |  |
| 2 | 防护用品穿戴 | 现场抽查防护用品穿戴情况，一处不合格扣1分。 | 3 |  |  |
| 3 | 特种作业人员持证情况 | 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。 | 5 |  |  |
| 4 | 隐患整改 | 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单和现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣3分，重大隐患未整改扣6分。 | 6 |  |  |
|  | 合 计 |  | 20 |  |  |

应急救援预案考评检查表

No.113

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立了应急救援组织机构，配备了应急救援人员和救援器材，确定了应急救援的目标和体系 | 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，查文件，查现场，一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 针对重点部位，制订了应急救援预案 | 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容，缺一项扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 每年对应急救援预案进行了演习 | 有演习记录和总结，无演习和总结扣1分；抽查相关人员的应急救援预案知识，每人次不合格扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

危险源管理考评检查表

No.114

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 | 1.制定了危险源的识别和评价方法，无识别和评价方法扣2分。 2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分。 3、根据评价结果，建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 对危险源制订了管理和技术措施 | 1.将所有危险源情况通报相关岗位从业人员，现场抽查，遗漏一个岗位扣1分。 2.对重大危险源制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 及时进行了危险源的更新和调整 | 抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

安全管理档案考评检查表

No.115

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工伤事故档案 | 1.每少一种扣1分。 2.档案中内容一处不合格扣0.5分，一种档案最多扣1分。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全生产教育档案 |  |  |  |  |
| 3 | 违章记录及安全奖惩档案 |  |  |  |  |
| 4 | 隐患及整改档案 |  |  |  |  |
| 5 | 安全措施项目档案 |  |  |  |  |
| 6 | 特种设备档案 |  |  |  |  |
| 7 | 特种作业人员健康档案 |  |  |  |  |
| 8 | 防护用品档案 |  |  |  |  |
| 9 | 职业病档案 |  |  |  |  |
| 10 | 有害作业人员健康档案 |  |  |  |  |
| 11 | 原材料、产品质量检测档案 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

技术资料考评检查表

No.116

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 |  |  | 实得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂设计说明书 | 1. 每少一种扣3分。 2．应符合有关规定要求，有相关资质单位绘制。不符合要求不得分。 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 厂房平面布局图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工房、库房施工设计图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 10 |  |  |  |  |  |

二、生产设备设施和现场布局安全考评检查表

工艺布置考评检查表                        N0.201

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺采用先进技术，做到隔离操作 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 3 |  |  |
| △2 | 中转库设置满足安全生产的需要，且单个危险品中转库最大存药量不超过两天正常生产需要量 |  | 5 |  |  |
| 3 | 厂房和仓库为单层建筑，其平面为矩形，且错开布置，不长面相对 |  | 3 |  |  |
| △4 | A级厂房单人（单机）、单间、单栋，独立设置，其他厂房设置符合有关标准 |  | 5 |  |  |
| △5 | 危险等级不同的中转库，独立设置，不得和生产厂房联建 |  | 5 |  |  |
| △6 | C级厂房的人均使用面积不少于3.5平方米，且同时作业人员不超过8人 |  | 4 |  |  |
| 7 | 烘干厂房内有感温报警装置，产品堆垛高度小于1.2米，离地面大于0.2米，离热源大于0.3米。严禁明火烘干， |  | 2 |  |  |
| △8 | 同时生产烟花和爆竹的，应根据生产品种分别设立生产线，分区合理布置， |  | 4 |  |  |
| 9 | 危险品的往返和运输不存在交叉。 |  | 4 |  |  |
| △10 | 同一危险等级厂房集中布置，危险性大和粉尘污染大的布置在安全地带和厂区边缘 |  | 4 |  |  |
| △11 | 厂房内的工艺布置合理，工位分散，便于处理事故和人员疏散 |  | 5 |  |  |
| 12 | 有固定操作人员的非危险品厂房，不得和危险品厂房联建 |  | 3 |  |  |
| 13 | C级厂房中称原料、氧化剂和可燃剂的粉碎和筛选厂房独立建设 |  | 3 |  |  |
|  | 合 计 |  | 50 |  |  |

生产区选址考评检查表               NO.202

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂选址符合当地城镇规划要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等 | 检查时查有关资料和现场，凡有一处不合格扣该项全部分值， | 10 |  |  |
| 2 | 根据生产品种、生产特性、危险程度进行分区规划，生产、生活、管理、仓库区、销毁、燃放、凉晒等各区分别设立，且安全距离符合标准规范要求 |  | 10 |  |  |
| 3 | 危险品生产区内按照危险等级和计算药量取最大值计算的工厂外部安全距离不低于标准规范的最低要求 |  | 10 |  |  |
| 4 | 工厂的危险品生产区布置不在峡谷或河沟中 |  | 10 |  |  |
| 5 | 危险品生产区内和危险品总仓库设在安全地带，销毁和燃放试验场单独设在偏僻地带，且外部安全距离范围内无建筑物 |  | 10 |  |  |
|  | 合 计 |  | 50 |  |  |

危险性建筑物考评检查表                      N0.203

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 建筑物面积与定员相适应，并符合有关标准要求 | 凡注有“△”标志的条款项不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 40 -—————— 抽查数量 | 7 |  |  |
| 2 | 建筑物结构和构造符合有关标准要求，危险品生产厂房小型、分散 |  | 5 |  |  |
| 3 | A、C级厂房屋盖属轻质易碎 |  | 4 |  |  |
| 4 | 建筑物内墙平整、光滑，四壁不积尘 |  | 3 |  |  |
| 5 | 建筑物的安全出口一般不少于2个 |  | 5 |  |  |
| 6 | 建筑物地面满足室内工作要求，并符合有关标准要求 |  | 3 |  |  |
| 7 | 生产工房和仓库门口无门槛和台阶 |  | 3 |  |  |
| △8 | 建筑物的门、窗大小和设置符合有关标准要求 |  | 7 |  |  |
| 9 | 危险品生产区和总库区设置密砌围墙，高度不低于2米，与危险性建筑物的距离不小于5米 |  | 3 |  |  |
| 10 | 值班室与A2级危险品库区内部距离符合规范且不小于55米，A3级不小于45米，C级不小于25米 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 40 |  |  |

机械设备考评检查表              NO.204

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 设备材质满足安全生产要求，新的制药设备应打磨平整光洁后方可投入使用 | 凡注有“△”标志的条款项不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 5 |  |  |
| 2 | 接触药物的机械传动部分严禁采用金属搭扣皮带，应采用三角皮带，应经常添加润滑剂 |  | 2 |  |  |
| 3 | 机械设备有专人维修保养，各控制按钮灵敏可靠， |  | 2 |  |  |
| 4 | 电气线路符合标准要求，带电的机械设备应有完好接地设施 |  | 3 |  |  |
| 5 | 机器各危险部位设有安全警示标志 |  | 2 |  |  |
| 6 | 各部位防护罩完整、可靠 |  | 3 |  |  |
| 7 | 粉碎设备专机专用 |  | 3 |  |  |
|  | 合 计 |  | 20 |  |  |

防护屏障考评检查表

NO.205

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物按标准规定设置防护屏障 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 40 --—————— 抽查数量 | 10 |  |  |
| △2 | 防护屏障类型符合标准要求 |  | 10 |  |  |
| △3 | 防护屏障的高度、宽、坡符合标准要求 |  | 10 |  |  |
| 4 | 防护屏障与建筑物的距离符合标准规定，无运输或特殊要求时，与建筑物的距离不应大于3米 |  | 10 |  |  |
|  | 合 计 |  | 40 |  |  |

产品运输考评检查表                   NO.206

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 产品、半成品、原材料运输车辆安全性能符合规定，严禁使用三轮车、畜力车、翻斗车和各种挂斗车辆 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 20 -—————— 抽查数量 | 3 |  |  |
| 2 | 厂区内运输危险品的主干道与建筑物距离符合规定，距A级不小于20米、距C级不小于15米，运输散露危险品的距有明火或散发火星的地点不小于35米 |  | 2 |  |  |
| 3 | 厂区内运输危险品的主干道纵坡符合规定，汽车运输不大于6％，手推车运输不大于2％ |  | 2 |  |  |
| 4 | 机动车在A、C级建筑物门前装卸作业时，在2.5米外处进行 |  | 2 |  |  |
| △5 | 危险品运输不通过住宅区 |  | 2 |  |  |
| 6 | 厂内运输工具行驶速度符合规定，机动车速度在每小时10公里以内，手推车和板车以低速行驶，且轮盘必须是橡胶制品 |  | 2 |  |  |
| △7 | 机动车运输危险品时，应有押运人员且驾驶员和押运人员经有关部门培训合格，车辆装载符合规定 |  | 2 |  |  |
| 8 | 运输危险品的机动车应配有应急救援器材，带有防火罩 |  | 1 |  |  |
| △9 | 装卸作业应单件搬运，不得碰撞、拖拉、摩擦、翻滚、剧烈振动和使用铁撬等铁制工具， |  | 2 |  |  |
| 10 | 无关人员和货物不通过危险品生产区和总仓库区 |  | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

原材料、产品储存考评检查表                NO.207

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 危险品的储存符合标准规定，并应分类、分级专库存放 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 30 -—————— 抽查数量 | 10 |  |  |
| 2 | 物品摆放、高度、垛距、墙距、通道、垛架满足标准规定要求，垛距不小于0.7米、墙距不小于0.3米、运输通道宽于1.5米、成品半成品垛高不超过1.5米、成箱成品不高于2.5米 |  | 3 |  |  |
| △3 | 烟火药的原材料和产品的储存条件符合标准规定 |  | 5 |  |  |
| 4 | 库房内有温、湿计、通风测量或控制设施 |  | 2 |  |  |
| 5 | 产品内外包装和说明符合标准规定 |  | 5 |  |  |
| △6 | 垛架和包装箱符合标准要求 |  | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  | 30 |  |  |

消防设施考评检查表               N0.208

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区按标准设置消防设施 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 30-—————— 抽查数量 | 10 |  |  |
| 2 | 厂区有符合消防要求的水源 |  | 5 |  |  |
| 3 | 有符合标准的消防水池和配套设施 |  | 5 |  |  |
| 4 | 按规定配备了灭火器和消防沙、水桶 |  | 5 |  |  |
| 5 | 厂区设立了通讯报警设施 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

建筑物标识和安全距离考评检查表         N0.209

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 建筑物的危险等级按照用途划分正确 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 60 -—————— 抽查数量 | 5 |  |  |
| △2 | 建筑物内的存药量不超出规定要求 |  | 15 |  |  |
| 3 | 建筑物外墙安全标识要正确和完整 |  | 3 |  |  |
| 4 | 建筑物内墙有相应的管理制度和安全操作规程，且能够有效指导安全生产 |  | 3 |  |  |
| △5 | 厂区内建筑物之间安全距离符合规定 |  | 20 |  |  |
| △6 | 建筑物对厂外安全距离符合规定 |  | 5 |  |  |
| 7 | 标识与建筑物用途相一致 |  | 5 |  |  |
| 8 | 建筑物距围墙距离符合要求 |  | 4 |  |  |
|  | 合计 |  | 60 |  |  |

电气和防雷设施考评检查表            N0.210

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 电气设备符合国家标准，并经检验合格 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 40 -—————— 抽查数量 | 8 |  |  |
| 2 | 电气设备的选择和安装正确 |  | 8 |  |  |
| 3 | 室内电气线路和照明的选择和安装符合规范要求 |  | 4 |  |  |
| 4 | 配电房的设置符合标准要求 |  | 4 |  |  |
| 5 | 室外架空线路的高度和安全距离符合规范要求 |  | 4 |  |  |
| 6 | 建筑物的防雷设施符合标准，并定期检测 |  | 7 |  |  |
| 7 | 危险建筑物的出入口安装有消除静电装置，并符合标准要求及定期检测 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 40 |  |  |

生产工具考评检查表                         N0.211

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 生产工具的材质符合规定要求，筛选、筑药工具采用铜、铝、木等不产生火花的材质，严禁使用铁制工具，钻切工具刃口锋利，使用时涂蜡擦油或交替使用 | 凡注有“△”标志的条款项不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 30 -—————— 抽查数量 | 12 |  |  |
| 2 | 生产工作台及相应配套物品符合标准要求，有药工位铺设接地良好的导静电橡胶材料 |  | 10 |  |  |
| 3 | 生产工作台设置便于人员疏散 |  | 3 |  |  |
| 4 | 工具和器具放置地方正确 |  | 2 |  |  |
| △5 | 盛装药物和引火线的器具符合标准要求，使用不产生静电和火花的材质，严禁使用铁质和塑料制品 |  | 3 |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

安全警示标志考评检查表                     N0.212

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 厂区内有明显的安全警示标志 | 凡注有“△”标志的条款项不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值，多机台取平均值。 | 5 |  |  |
| 2 | 厂区门口应有进入厂区管理规定和注意事项 |  | 2 |  |  |
| 3 | 无关人员进入厂区应有登记记录 |  | 3 |  |  |
| △4 | 重要危险场所有醒目的警示标志 |  | 3 |  |  |
| 5 | 厂区外墙应有醒目安全警示标志 |  | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |  |

建筑物采暖通风考评检查表                       N0.213

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 建筑物的采暖方式应符合标准要求 | 凡注有“△”标志的条款项不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 20-—————— 抽查数量 | 3 |  |  |
| 2 | 采暖系统的管道、散热器与周围的距离符合标准要求 |  | 3 |  |  |
| 3 | 采暖系统的管道散热器安装符合规定要求 |  | 2 |  |  |
| 4 | 地面清洁、无积水 |  | 2 |  |  |
| △5 | 通风系统的设置符合标准要求 |  | 4 |  |  |
| 6 | 机械排风系统的风口位置和入口风速符合标准要求 |  | 2 |  |  |
| 7 | 风机的选型和风管的铺设符合标准要求 |  | 2 |  |  |
| 8 | 送风机的出口设有止回阀 |  | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

作业现场考评检查表                  N0.214

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 工房内人员限额与规定相一致 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 50 - 抽查数量 | 6 |  |  |
| 2 | 特种作业人员经培训持证上岗，其他人员受过相关培训 |  | 3 |  |  |
| 3 | 操作人员衣着符合标准要求 |  | 2 |  |  |
| 4 | 防护用品佩戴齐全，防护用品的材质符合要求 |  | 3 |  |  |
| 5 | 操作人员年龄和身体状况适应生产要求，残疾人员和未满18周岁的人员不得从事制药、配药及筑压药工序的作业 |  | 3 |  |  |
| 6 | 作业人员无离岗、串岗和酒后上岗现象 |  | 4 |  |  |
| 7 | 作业现场无杂物，整洁干净，凡有可能产生静电积累的操作工房，保持地面潮湿 |  | 2 |  |  |
| 8 | 工房内药物、成品、半成品不超量存放 |  | 6 |  |  |
| 9 | 现场物品摆放符合要求 |  | 2 |  |  |
| 10 | 原材料进厂有质量检验单和合格证，所有原材料中无违禁材料，用量符合有关规定 |  | 4 |  |  |
| 11 | 半成品转入下道工序应经检验合格 |  | 2 |  |  |
| 12 | 成品包装箱内应装有相应的技术资料和说明，同时包装箱强度和重量符合要求 |  | 2 |  |  |
| 13 | 产品应经检验合格后出厂 |  | 2 |  |  |
| 14 | 现场操作符合安全操作规程，无违章现象 |  | 3 |  |  |
| △15 | 作业人员无穿戴有药尘的工作服进入其他工房 |  | 2 |  |  |
| 16 | 在有药产品制作过程中，遇到电源和机械故障、雷雨天气、药物自发升温或有异味，A级工房室温超过32℃一般工房超过35℃时，停止生产 |  | 4 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

废物处理考评检查表

No.215

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险工房的药尘处理符合要求 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 含药废水的排放符合标准要求 | 一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 废药的销毁符合标准要求 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 有余药场地的清扫符合标准要球 | 一处不合格扣2分。 | 2 |  |  |
| 5 | 排含废药的排水系统和排水沟壁符合标准要求 | 一处不合格扣1分 | 1 |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

锅炉与辅机考评检查表                      No.216

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全 | 一条不合格，扣该项全部分值，多台锅炉与辅机取平均值。 | 10 |  |  |
| 2 | 安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏 |  |  |  |  |
| 3 | 按规定合理设置报警和连锁保护装置 |  |  |  |  |
| 4 | 给水设备完好，匹配合理 |  |  |  |  |
| 5 | 炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好 |  |  |  |  |
| 6 | 水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下 |  |  |  |  |
| 7 | 各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠 |  |  |  |  |
| 8 | 其他辅机设备应符合机械安全要求 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 10 |  |  |

厂内机动车辆考评检查表                     No.217

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统运转平稳,线路、管道无漏电、漏水、漏油，车辆整洁 | 一条不合格，则该辆机动车扣全分，多辆机动车取平均值。 | 15 |  |  |
| 2 | 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 |  |  |  |  |
| 3 | 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤，转向系统轻便灵活 |  |  |  |  |
| 4 | 车辆应配有灭火器材以及防火罩等应急器材 |  |  |  |  |
| 5 | 运输危险品车辆应专车专用 |  |  |  |  |
| 6 | 车辆应定期年检，并取得运输危险品资质 |  |  |  |  |
| 7 | 制动系统安全有效，制动距离符合要求 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

成品仓库考评检查表

No.218

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合设计安全标准的要求 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 消防设施齐全，通道畅通 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 库内有隔热、降温、通风等措施，有干湿温度计且有定期记录 | 一处不合格扣1分。 | 6 |  |  |
| 4 | 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 | 一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 5 | 按危险品的特性处理废弃物品或包装容器 |  | 4 |  |  |
| 6 | 地面、垛架满足有关标准要求 |  | 4 |  |  |
| 7 | 仓库的围墙采用密砌实墙，高度不低于2米且与仓库距离不少于5米 |  | 4 |  |  |
| 8 | 仓库的防雷、防静电和防小动物设施齐全、有效 |  | 5 |  |  |
| 9 | 仓库区的有关标识准确、齐全、醒目，并符合标准要求 |  | 4 |  |  |
| 10 | 库内有相关安全管理制度和相应安全操作规程以及应急救援预案 |  | 4 |  |  |
|  | 合 计 |  | 45 |  |  |

产品晾晒考评检查表                        NO.219

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 产品、半成品应设有晾晒场或烘干室，有亮珠生产的企业应单独设置亮珠晾晒场 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 实得分= 所扣分数 30 -—————— 抽查数量 | 6 |  |  |
| 2 | 晾晒场或烘干室与周围建筑物的安全距离符合有关标准要求，计算药量不超出规定限量 |  | 5 |  |  |
| △3 | 太阳烘干时，晒架材质使用竹木、高度不低于0.25米 |  | 3 |  |  |
| 4 | 独立晾晒场应设有避雷设施，且符合标准要求，并定期检测 |  | 2 |  |  |
| 5 | 在独立晾晒场内应设有应急库房 |  | 2 |  |  |
| 6 | 烘干房内应有温度和湿度监控措施、记录以及报警装置 |  | 2 |  |  |
| 7 | 烘房中烘盒、烘垫、烘架的材质，堆码的高度符合标准要求 |  | 3 |  |  |
| 8 | 烘干时温度应符合标准要求，气温高于37℃时，不得进行日光直晒 |  | 2 |  |  |
| 9 | 晾晒场或烘干室的周围应有醒目的安全警示标志 |  | 2 |  |  |
| △10 | 烘房的热源的形式和设备符合标准要求 |  | 3 |  |  |
|  | 合 计 |  | 30 |  |  |

三、厂区环境与职业健康考评检查表

厂区环境考评检查表                            NO. 301

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂容厂貌 | 1、厂区内实行定置摆放，2、垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，3、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。一处不合格扣0.5分 | 5 |  |  |
| 2 | 厂区道路 | 1、厂区主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形。路面排水良好，坡度适宜。查现场，不合格扣2分 2、厂区门口、危险地段、需设置限速标志和警示标牌，一处不合格扣1分， 3、厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.5分 | 5 |  |  |
| 3 | 厂区主干道占道率 | 查现场,占道率超过5%后,每增加2%扣1分 | 4 |  |  |
| 4 | 厂区消防 | - 所有消防器材完好，且灵敏可靠，其1米范围内无障碍物，便于取用，一处不合格扣1分 - 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣1分 | 7 |  |  |
| 5 | 厂区照明 | 照明布局合理，照明灯具完好率100%，一处不合格扣1分 | 4 |  |  |
|  | 合 计 |  | 25 |  |  |

职业危害作业点达标率考评检查表                     NO. 302

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业危害作业点定点 | 职业危害作业点建立定点登记台帐，定点准确不遗漏 | 25 |  |  |
| 2 | 职业危害作业点监测 | 1、监测单位具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。2、监测方法符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点 |  |  |  |
| 3 | 职业危害作业点达标率 | 职业危害作业点达标率在75%以上，每降低1%扣2分 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 25 |  |  |

职业危害作业人员健康监护考评检查表            NO. 303

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员识别 | 合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣1分。 | 4 |  |  |
| 2 | 健康监护检查 | 1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1%扣1分 2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1%扣1分 3.遭受或可能遭受急性职业病危害 的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分 | 6 |  |  |
| 3 | 健康设施 | 1.有害作业和无害作业相对分离，一处不合格扣1分 2.更衣室、洗浴间、休息室等卫生设施齐全，一处不合格扣1分 3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品一处不合格扣1分 | 5 |  |  |
| 4 | 健康监护档案 | 1、职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣1分，2、定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分 | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  | 20 |  |  |

职业危害分级考评检查表                  NO. 304

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、四级有毒作业人数比率小于1% | 按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分 | 4 |  |  |
| 2 | Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5% | 按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分 | 4 |  |  |
| 3 | 接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5% | 按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分 | 4 |  |  |
| 4 | 接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1% | 按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分 | 3 |  |  |
|  | 合 计 |  | 15 |  |  |

职业病管理考评检查表                     NO. 305

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构和人员 | 建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员不得分 | 3 |  |  |
| 2 | 职业病诊断与处理 | 1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分 2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善安排和处理，一人次不合格扣2分 3.经诊断为职业病患者，应作出妥善安排和处理，且享受相应的待遇，一人次不合格扣2分 4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分 | 7 |  |  |
|  | 合 计 |  | 10 |  |  |

烟花爆竹批发企业安全标准化

考核评级办法及考核评级标准

（试行）

山东省安全生产监督管理局

二00六年七月

烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级办法

一、为认真贯彻落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》、《烟花爆竹安全管理条例》和《山东省安全生产条例》及国家安全生产监督管理局《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》，指导全省烟花爆竹批发企业开展安全标准化工作，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，特制定本办法。

二、本考核办法适用于山东省烟花爆竹批发企业的安全标准化考核评级工作。

三、申请安全标准化考核评级的批发企业必须具备以下条件：

（一）依法取得烟花爆竹经营（批发）许可证；

（二）开展烟花爆竹安全标准化工作，并按规定进行自评；

（三）截止申请日，一年内未发生死亡事故和重特大火灾、爆炸事故。

四、烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级，应当按照《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的30%；库区设备设施和现场布局安全考评部分逐个检查。

五、烟花爆竹批发企业安全标准化考核得分满分为1000分。

被考核企业的得分计算方法：

各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]

六、烟花爆竹安全标准化批发企业分为二个等级：

一级企业：安全标准化考核得分900分（含）以上；

二级企业：安全标准化考核得分750—900分。

七、安全标准化考核评级管理

（一）省安监局负责一级达标企业的考核评级与核准工作；市安监局负责二级达标企业的考核评级与核准工作。

（二）企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门参加的自评小组，按照《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准》的要求进行自评。企业自评后，形成自评报告，向相应的安监部门提出复评申请。

（三）安监部门收到企业的复评申请后，应组成考评小组，按照《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准》的要求对企业进行考评，并形成考评报告。考评合格的，由安监部门核准，并向企业颁发相应等级的烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾；考评不合格的，由企业按照考评报告的要求进行整改，整改完毕并经安监部门复查合格的，由安监部门核准后，向企业颁发相应等级的安全标准化企业证书和牌匾。

（四）达标企业应每年对本单位的安全标准化状况进行一次自评，并将自评报告报相应的安监部门，安监部门应对达标企业进行监督检查。

（五）达标企业发生死亡事故、万元以上火灾事故或爆炸事故的，由原考评部门撤销其安全标准化企业称号。

八、烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾的有效期为3年。有效期满前3个月内，企业应向原发证机关提出换证申请，经考核合格后换发新证。

九、烟花爆竹安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安监局统一规定，由发证机关自行印制。

烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准

| 序号 | 考评内容 | 查证、测定方法 |  |  | 指标 |  |  |  | 应得分 |  | 评分标准 | 实 得 分 | 抽查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 目标值 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基础管理考评（420分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 | 按No.101查证 |  |  | 100％ |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 2 | 安全生产规章制度 | 按No.102查证 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 3 | 规划与年度计划 | 按No.103查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 4 | 机构与人员 | 按No.104查证 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 5 | 安全生产教育,其中 | 按No.105查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
|  | 新职工三级教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 10 |  | 少1人扣5分 |  |  |  |
|  | 特种作业人员培训教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 10 |  | 少1人扣10分 |  |  |  |
|  | 中层及中层以上干部教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 5 |  | 少1人扣5分 |  |  |  |
|  | 班组长教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 5 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |
|  | 员工职业健康教育 |  |  |  | 90％ |  |  |  | 5 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |
|  | 转岗教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 5 |  | 少5％扣2分 |  |  |  |
|  | 安全管理人员教育 |  |  |  | 100％ |  |  |  | 5 |  | 少1人扣5分 |  |  |  |
|  | 安全知识抽查合格率 |  |  |  | ≥80％ |  |  |  | 5 |  | 低于80％扣5分 |  |  |  |
| 6 | 事故管理 | 按No.106查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 7 | “三同时” 管理 | 按No.107查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 8 | 仓库安全管理 | 按No.108查证 |  |  | 100％ |  |  |  | 30 |  | 按考评检查表计分， 实得分:各仓库加权平均分为该项实得分 |  |  |  |
| 9 | 安全操作规程 | 按No.109查证 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 10 | 特种设备及人员安全管理 | 按No.110查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 11 | 相关方安全管理 | 按No.111查证，查前一年资料 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 12 | 现场监督检查 | 按No.112查证， |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 13 | 应急救援预案 | 按No.113查证 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 14 | 危险源管理 | 按No.114查证 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 15 | 安全生产档案 | 按No.115查证 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 16 | 技术资料 | 按No.116查证 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |
| 二、库区设备设施和现场布局安全考评（580分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库区选址 |  | 按No.201查证 |  |  |  |  | 70 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 2 | 防护屏障 |  | 按No.202查证 |  |  |  |  | 60 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 3 | 产品运输 |  | 按No.203查证 |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 4 | 库房建筑结构 |  | 按No.204查证 |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 5 | 消防设施 |  | 按No.205查证 |  |  |  |  | 60 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 6 | 仓库标识和安全距离 |  | 按No.206查证 |  |  |  |  | 60 |  | 按检考评查表实得分 |  |  |  |  |
| 7 | 电气和防雷设施 |  | 按No.207查证 |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 8 | 安全警示标志 |  | 按No.208查证 |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 9 | 仓库与产品储存 |  | 按No.209查证 |  |  |  |  | 60 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 10 | 作业现场 |  | 按No.210查证 |  |  |  |  | 50 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |
| 11 | 库区环境 |  | 按No.301查证 |  |  |  |  | 40 |  | 按考评检查表实得分 |  |  |  |  |

附件一

烟花爆竹批发企业

安全标准化复评申请表

企 业 名 称：

申 请 级 别：

申 请 时 间：

| 企 业 概 况 | 企业名称 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |  |
|  | 经济类型 |  | 注册资本 | 万元 |  |
|  | 工商注册号 |  | 登记日期 |  |  |
|  | 登记机关 |  |  |  |  |
|  | 从业人员 | 人 | 技术人员 | 人 |  |
|  | 专职安全 管理人员 | 人 | 固定资产总值 | 万元 |  |
|  | 销售额 | 万元 | 出口额 | 万元 |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |
| 申请等级 |  |  |  |  |  |
| 我单位已按《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 二00 年 月 日 |  |  |  |  |  |

烟花爆竹批发企业安全标准化自评报告

企业自评情况概述

附：《烟花爆竹批发企业安全标准化自／考评汇总表》

附件二

烟花爆竹批发企业安全

标准化考评报告

企 业 名 称：

考评小组名称：

考 评 时 间：

考评情况概述

企业安全标准化方面存在的主要问题及改进建议

考 评 结 论

依据《烟花爆竹批发企业安全标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全标准化工作进行了考评。考评实得分为 分，达到了 级安全标准化企业的标准。建议予以核准。 考评小组负责人签字： 二00 年 月 日

企业主要负责人签字： （单位盖章） 二00 年 月 日

市级安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日

省级安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日

附：《烟花爆竹批发企业安全标准化自／考评汇总表》

附件三

烟花爆竹批发企业安全标准化自／考评汇总表

|  | 序号 |  |  | 考评内容 |  |  | 应得分 |  |  |  | 拥有分 类总数量 |  |  |  | 检查数量 |  |  | 检查 总扣分 |  |  | 检查平均扣分 |  | 实得分 |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基础管理考评（合计应得分420分，实得分 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 安全生产责任制 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 安全生产规章制度 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 规划与年度计划 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 机构与人员 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 安全生产教育，其中 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新职工三级教育 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特种作业人员培训教育 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中层及中层以上干部教育 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班组长教育 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工职业健康教育 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转岗教育 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理人员教育 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全知识抽查合格率 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 考评内容 |  |  |  | 应得分 |  |  |  | 拥有分 类总数量 |  |  |  | 抽 查 数 量 |  |  | 抽查 总扣分 |  |  | 抽查平 均扣分 |  |  |  | 实得分 |  |  | 备 注 |  |  |  |
| 6 |  | 事故管理 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | “三同时 ”管理 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 仓库安全管理 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全操作规程 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 特种设备及人员安全管理 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 相关方安全管理 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 现场监督检查 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 应急救援预案 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 危险源管理 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 安全生产档案 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 技术资料 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、库区设施和现场布局安全考评（合计应得分540分，实得分 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 库区选址 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 防护屏障 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 产品运输 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 库房建筑结构 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  |  | 考评内容 |  | 应得分 |  |  |  | 拥 有 分 类总数量 |  |  |  | 抽 查 数 量 |  |  | 抽 查 总扣分 |  |  | 抽查平 均扣分 |  |  | 实得分 |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 消防设施 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 库房标识和安全距离 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电气和防雷设施 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 安全警示标志 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 仓库与产品储存 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 作业现场 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 库区环境 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

烟花爆竹批发企业安全标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主要负责人履行职责 | 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和安全操作规程，缺少一种扣2分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣4分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣2分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 2 | 建立各职能部门的安全职责 | 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣3分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 建立各级各类人员的安全职责 | 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符，一处不符合扣3分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果，一处不符合扣3分。 | 15 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

安全生产规章制度考评检查表

No.102

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业应至少建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度 ⑵事故隐患整改制度 ⑶安全设施设备管理制度 ⑷安全教育培训制度 ⑸动火作业管理制度 ⑹安全投入保障制度 ⑺防火安全管理制度 ⑻重大危险源检测、评估、监控措施 ⑼安全奖惩制度 ⑽不合格产品处置和跟踪制度 ⑾劳动防护用品管理制度 ⑿产品购买、入库验收制度 ⒀废旧产品安全处置制度 ⒁危险库房安全管理制度 ⒂安全目标管理制度 | 1.查看文本，每少一种扣5分。 2.其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣3分。 | 30 |  |  |
| 2 | 规章制度符合国家法律法规和标准的要求 | 所有规章制度中出现一处不合格扣5分。 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

规划与年度计划考评检查表

No.103

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业长远规划中有安全内容 | 规划有文本，内容针对性强，无规划扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 年度工作计划 | 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣2分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣2分，未完成扣2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全费用管理 | 1.年度资金预算中有安全费用支出，无此项目扣5分。 2.安全费用的使用有针对性，且有名称、实施进度、责任单位（人）等内容，每种不合格扣2分。 3. 安全费用按规定比例提取并专款专用。不提取扣5分，挪用扣5分。 4．抽查执行情况，每项未完成扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

机构与人员考评检查表

No.104

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构 | 有主管安全的领导，建有管理安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，缺一项扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全生产工作人员情况 | 专兼职安全管理人员达到高中或中专以上文化程度，具有三年以上工作经验，企业负责人和安全管理人员经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣5分。 | 15 |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

安全生产教育考评检查表

No.105

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新职工三级教育 | 目标值100％，少1人扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 特种作业人员培训教育 | 目标值100％，查管理部门台帐，少1人扣10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 中层及中层以上干部教育 | 目标值100％，少1人扣4分。 | 5 |  |  |
| 4 | 班组长教育 | 目标值100％，少5％扣2分，查车间记录。 | 5 |  |  |
| 5 | 员工职业健康教育 | 目标值90％，少5％扣2分，查车间记录。 | 5 |  |  |
| 6 | 转岗教育 | 目标值100％，少5％扣2分，查车间记录。 | 5 |  |  |
| 7 | 安全管理人员教育 | 目标值100％，少1人扣4分，查职能部门记录。 | 5 |  |  |
| 8 | 安全知识抽查合格率 | 目标值≥80％，低于80％扣3分，查车间记录。 | 5 |  |  |
| 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 50 |  |  |

事故管理考评检查表

No.106

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有从业人员均参加工伤社会保险 | 查缴费名单，按企业从业人员人数计算，每降低10％扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 事故控制指标：无重伤、死亡和万元以上火灾事故；轻伤事故率低于10% | 有死亡或万元以上经济损失火灾取消评级资格；轻伤事故率不达标扣10分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工伤事故按“四不放过”的原则进行处理 | 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 事故档案 | 事故档案内应有：调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

“三同时”管理考评检查表

No.107

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全设施，且通过安技部门审查 | 查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣3分。 | 5 |  |  |
| 2 | 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经试运行 | 查安全设施试运行记录，一项不符合扣3分。 | 5 |  |  |
| 3 | 验收阶段：安全设施经安监部门验收后，与主体工程同步投入使用 | 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣3分。 2.建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣3分。 | 5 |  |  |
| 4 | 安全设施投资应纳入建设项目概算 | 查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣5分，使用不当扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

仓库安全管理考评检查表

No.108

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全了岗位安全职责 | 应有仓库主管、保管员、安全员安全职责文本，少一种扣3分；一人不熟悉职责扣3分，一人不执行扣3分。 | 10 |  |  |
| 2 | 安全操作规程 | 有所有岗位的安全操作规程文本，少一种扣3分，有一人不熟悉扣3分。 | 10 |  |  |
| 3 | 安全检查与隐患整改 | 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣3分；发现一项隐患未整改扣3分。 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  | 30 |  |  |

安全操作规程考评检查表

No.109

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全了岗位安全操作规程 | 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣1分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣1分。 | 20 |  |  |
| 2 | 严格执行岗位安全操作规程 | 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣2分。 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 40 |  |  |

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备采购 | 特种设备附有质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 特种设备档案 | 应建立特种设备安全技术档案： ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； ⑶特种设备的日常使用和维护保养状况记录； ⑷特种设备运行故障故记录。 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 特种设备定期检验 | 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 特种设备操作人员 | 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

特种设备及人员安全管理考评检查表

NO.110

相关方安全管理考评检查表

No.111

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 | 1.查安全协议，少一单位扣2分 2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。 3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 | 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 对使用的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 | 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分。 | 3 |  |  |
| 4 | 对库区内临时作业人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 | 1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣1分。 2.无安全管理制度和措施扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |  |

现场监督检查考评检查表

No.112

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场操作 | 依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣2分。 | 4 |  |  |
| 2 | 现场作业 | 依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。 | 3 |  |  |
| 3 | 防护用品穿戴 | 现场抽查防护用品穿戴情况，一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 特种作业人员持证情况 | 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。 | 3 |  |  |
| 5 | 隐患整改 | 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成该项不得分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |  |

应急救援预案考评检查表

No.113

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立了应急救援组织机构，配备了应急救援人员和救援器材 | 查文件，查现场，缺一项扣3分 | 8 |  |  |
| 2 | 建立了应急救援组织机构，确定了应急救援的目标和体系 | 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 针对重点部位，制订了应急救援预案 | 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；应急救援的组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容，缺一项扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 每年对应急救援预案进行了演习 | 1.有演习记录和总结，每年无演习和总结扣1分。 2.抽查相关人员的应急救援预案知识，每人次不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

危险源管理考评检查表

No.114

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 | 1.制定了危险源的识别和评价方法，无识别和评价方法扣1分。 2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分。 3、根据评价结果，建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 对危险源制订了管理和技术措施 | 1.将所有危险源情况通报相关岗位从业人员，现场抽查，遗漏一个岗位扣1分。 2.对重大危险源制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 及时进行了危险源的更新和调整 | 抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |  |

安全生产档案考评检查表

No.115

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工伤事故档案 | 1.每少一种扣2分。 2.档案中内容一处不合格扣2分。 | 20 |  |  |
| 2 | 安全生产教育档案 |  |  |  |  |
| 3 | 违章记录及安全奖惩档案 |  |  |  |  |
| 4 | 隐患及整改档案 |  |  |  |  |
| 5 | 安措项目档案 |  |  |  |  |
| 6 | 特种设备档案 |  |  |  |  |
| 7 | 防护用品档案 |  |  |  |  |
| 8 | 职业病档案 |  |  |  |  |
| 9 | 产品质量检测档案 |  |  |  |  |
| 10 | 产品购销登记档案（计算机管理系统） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |

技术资料考评检查表

No.116

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 |  |  | 实得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库设计说明书 | 1. 每少一种扣3分。 2．应符合有关规定要求，有相关资质单位绘制。不符合要求不得分。 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 仓库平面布局图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 库房施工设计图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |  |  |  |  |

二、库区设备设施和现场布局安全考评检查表

库区选址考评检查表

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库选址符合当地城镇规划要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等 | 检查时查看有关资料和现场，凡有一处不合格扣该项全部分值 | 30 |  |  |
| 2 | 生活、管理、仓库区等各区分别设立，内部安全距离符合标准规定 |  | 20 |  |  |
| 3 | 外部安全距离符合规定要求 |  | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 70 |  |  |

NO.201

防护屏障考评检查表

NO.202

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 库房按标准规定设置防护屏障 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 20 |  |  |
| 2 | 防护屏障的形式符合标准要求 |  | 15 |  |  |
| 3 | 防护屏障的高度、宽度、坡度符合标准要求 |  | 15 |  |  |
| 4 | 防护屏障与建筑物的距离符合标准规定 |  | 10 |  |  |
|  | 合计 |  | 60 |  |  |

产品运输考评检查表

NO.203

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品运输车辆安全性能完好，满足工作要求 | 不合格扣该项目应得分值。 | 5 |  |  |
| 2 | 库区内运输危险品的主干道与建筑物距离满足规定要求 |  | 5 |  |  |
| 3 | 库区内运输危险品的主干道坡度符合规定 |  | 5 |  |  |
| 4 | 运输车辆在建筑物门口2.5米外装卸作业 |  | 5 |  |  |
| 5 | 产品运输不通过办公、住宅区 |  | 5 |  |  |
| 6 | 库区内运输工具行驶速度符合规定 |  | 5 |  |  |
| 7 | 产品运输时，应有押运人员且驾驶员和押运人员经有关部门培训合格，车辆装载符合规定 |  | 5 |  |  |
| 8 | 运输危险品的车辆应配有应急救援器材，带有防火罩 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 40 |  |  |

库房建筑结构考核检查表

NO.204

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 仓库结构和耐火等级符合有关标准要求 | 不合格扣该项目应得分值。 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 仓库屋盖属轻质易碎 |  | 5 |  |  |
| 3 | 仓库的安全出口符合有关标准要求 |  | 10 |  |  |
| 4 | 仓库地面符合有关标准要求 |  | 10 |  |  |
| 5 | 通风系统的设置符合标准要求。 |  | 5 |  |  |
| 6 | 仓库门口无门槛和台阶 |  | 5 |  |  |
| 7 | 仓库门、窗大小和设置符合有关标准要求 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

消防设施考评检查表

N0.205

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区按标准设置消防设施 | 不合格扣该项目应得分值。 | 15 |  |  |
| 2 | 库区有充足的水源 |  | 15 |  |  |
| 3 | 消防水池及消防泵等配套设施符合标准 |  | 10 |  |  |
| 4 | 按规定配备了灭火器和消防沙、消防掀、水桶 |  | 10 |  |  |
| 5 | 库区设立了通讯报警设施 |  | 10 |  |  |
|  | 合计 |  | 60 |  |  |

仓库标识和安全距离考评检查表                  N0.206

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 仓库的危险等级划分正确 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 5 |  |  |
| △2 | 仓库内的存药量符合要求 |  | 15 |  |  |
| 3 | 仓库外墙安全要素标示正确和完整 |  | 5 |  |  |
| 4 | 仓库内墙有相应的管理制度和安全操作规程 |  | 5 |  |  |
| △5 | 库区内建筑物之间安全距离以及与值班室的安全距离符合规定 |  | 20 |  |  |
| 6 | 外墙标识与仓库内物品相一致 |  | 5 |  |  |
| 7 | 仓库外墙距围墙距离符合要求 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 60 |  |  |

电气和防雷设施考评检查表

N0.207

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 电气设备符合国家标准，并经检验合格 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 10 |  |  |
| 2 | 电气设备的选择和安装正确 |  | 10 |  |  |
| 3 | 库区内照明的选择和安装符合规范要求 |  | 5 |  |  |
| 4 | 配电房的设置符合标准要求 |  | 5 |  |  |
| 5 | 室外架空线路符合规范 |  | 5 |  |  |
| 6 | 库区的防雷设施符合标准，并定期检测 |  | 10 |  |  |
| 7 | 仓库的出入口安装有防静电装置，并符合标准要求及定期检测 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

安全警示标志考评检查表

N0.208

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区内有明显的安全警示标志 | 不合格扣该项目应得分值。 | 10 |  |  |
| 2 | 库区门口应有进入库区管理规定和注意事项 |  | 10 |  |  |
| 3 | 无关人员进入库区应有登记记录 |  | 5 |  |  |
| 4 | 重要危险场所有醒目的警示标志 |  | 10 |  |  |
| 5 | 库区外墙应有醒目警示标志 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 40 |  |  |

仓库与产品储存考评检查表

No.209

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求 | 一处不合格扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 消防设施齐全，通道畅通 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 库内有隔热、降温、通风等措施 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 | 一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 5 | 垛架和包装箱无外露铁钉等铁件 | 不合格扣该项目应得分值。 | 5 |  |  |
| 6 | 物品摆放、高度、垛距、墙距、通道、垛架符合标准规定要求 |  | 5 |  |  |
| 7 | 库房内有温度、湿度测量或控制设施 |  | 5 |  |  |
| 8 | 仓库的防静电和防小动物设施齐全、有效 |  | 5 |  |  |
| 9 | 产品包装有相应说明和注意事项，内外包装符合标准规定 |  | 5 |  |  |
| 10 | 仓库区的有关标识齐全、醒目，并符合有关标准要求 |  | 5 |  |  |
| 11 | 库内有相关安全管理制度和相应安全操作规程以及应急救援预案 |  | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  | 60 |  |  |

作业现场考评检查表

N0.210

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 库房内人员与规定要求相一致 | 凡注有“△”标志的条款一处不合格扣全部分值，其他条款不合格扣该项目应得分值。 | 10 |  |  |
| 2 | 相关人员均经培训持证上岗 |  | 5 |  |  |
| 3 | 操作人员衣着符合标准要求 |  | 5 |  |  |
| 4 | 防护用品佩戴齐全，防护用品的材质符合要求 |  | 5 |  |  |
| 5 | 职工年龄和身体状况适应工作要求 |  | 5 |  |  |
| 6 | 作业人员无酒后上岗、离岗和串岗现象 |  | 5 |  |  |
| 7 | 库房内无杂物，整洁干净 |  | 5 |  |  |
| △8 | 库房内产品不超量存放 |  | 5 |  |  |
| △9 | 现场操作符合安全操作规程，无违章现象 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 50 |  |  |

库区环境考评检查表

NO. 211

| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库容库貌 | 库区内干净整洁，无杂草；垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施；库区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。以上内容，一处不合格扣5分。 | 20 |  |  |
| 2 | 库区道路 | 库区主干道路面平整，宽度不小于3米，且为环形；路面排水良好，坡度适宜；库区门口设置限速标志和警示标牌；无占道现象。以上内容，一处不合格扣3分。 | 10 |  |  |
| 3 | 库区照明 | 照明布局合理；照明灯具完好率100%，一处不合格扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 合 计 |  | 40 |  |  |